Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1993-1-8:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 :   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Μέρος 1-8 : 	Σχεδιασμός κόμβων

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1993-1-8:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 :   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Μέρος 1-8 : 	Σχεδιασμός κόμβων

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1993-1-8 που αφορά τον σχεδιασμό κόμβων.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1993-1-8 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του.

- 2.2(2)

- 2.8 (Ομάδα 6: Ήλοι)

- 3.4.2(1)

- 6.2.7.2(9)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όταν σε μια από τις παραπάνω διατάξεις αντιστοιχεί στις παρούσες Προσωρινές Συστάσεις μια παύλα (-) αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ευρωκώδικα και οι συνιστώμενες τιμές του Ευρωκώδικα ή ότι δεν προβλέπεται στις παρούσες Προσωρινές Συστάσεις κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση, μολονότι παρέχεται αυτή η ευχέρεια.

2.2(2)

-

2.8 (Ομάδα 6: Ήλοι)

-

3.4.2(1)

Όταν απαιτείται να εφαρμοστεί προένταση για κατασκευαστικούς λόγους ή ως ποιοτικό μέτρο, τότε συνιστάται η στάθμη προέντασης να είναι 50%.

6.2.7.2(9)

Πρέπει να επιδιώκεται, στο μέτρο του δυνατού, η γραμμική κατανομή των αντοχών των σειρών κοχλιών ως συνάρτηση της απόστασής τους από το κέντρο θλίψης, και επομένως η ευρύτερη δυνατή εφαρμογή της εξίσωσης (6.26).