Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1998-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 :  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέρος 2: 	Γέφυρες

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1998-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 :  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέρος 2: 	Γέφυρες

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ1998-2 «Αντισεισμικός σχεδιασμός – Γέφυρες».

Οι Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών. Ορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων του ΕΝ1998-2.

2.	ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1.1.1(8) Παραρτήματα

Τα Πληροφοριακά Παραρτήματα A, B, C και D του ΕΝ 1998-2 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα. Τα Πληροφοριακά Παραρτήματα E, F, H, K και JJ του ΕΝ 1998-2 μετατρέπονται σε Κανονιστικά.

2.1(3)Ρ	Τιμή αναφοράς TNCR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PNCR της πιθανότητας υπέρβασης σε 50 χρόνια)

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ΤNCR = 475 έτη.

2.1(4)Ρ	Κατηγορίες Σπουδαιότητας για γέφυρες

Ισχύουν οι συνιστώμενες Κατηγορίες Σπουδαιότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

2.1(6)		Συντελεστές Σπουδαιότητας για γέφυρες

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές γΙ :

0,85 για Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι

1,00 για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙ

1,30 για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ

2.2.2(5)	Συνθήκες υπό τις οποίες η σεισμική δράση επιτρέπεται να θεωρηθεί ως τυχηματική δράση, και οι απαιτήσεις των 2.2.2(3) και 2.2.2 (4) μπορούν να χαλαρωθούν

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

2.3.5.3(1) Έκφραση για το μήκος των πλαστικών αρθρώσεων

Ισχύει η σχέση (Ε.19) του Παραρτήματος Ε.

2.3.6.3(5)	Κλάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού για μη-κρίσιμα φέροντα στοιχεία

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές pΕ = 0,4 και pΤ = 0,5.

2.3.7(1)	Περιπτώσεις περιοχών χαμηλής σεισμικότητας

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

3.2.2.3		Ορισμός ενεργού ρήγματος

Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σημείωση.

3.3(1)Ρ	Μήκος συνεχούς φορέα πέραν του οποίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωρική μεταβλητότητα της σεισμικής δράσεως

Ισχύει η τιμή Llim=Lg1,25 με την τιμή του Lg να ορίζεται από τον Πίνακα 3.1N.

3.3(6)		Απόσταση πέραν της οποίας οι σεισμικές εδαφικές κινήσεις επιτρέπεται να θεωρηθούν ως εντελώς ασυσχέτιστες

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 3.1 Ν.

3.3(6)		Συντελεστής που εκφράζει το μέγεθος των εδαφικών μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα σε αντίθετες διευθύνσεις σε παρακείμενες στηρίξεις

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του συντελεστή β:

β = 0,5 για έδαφος του ίδιου τύπου και στα τρία βάθρα

β = 1,0 για έδαφος διαφορετικού τύπου σε ένα από τα τρία βάθρα

4.1.2(4)Ρ	Τιμές 21 για φορτία κυκλοφορίας που θεωρούνται ταυτόχρονα με την σεισμική δράση σχεδιασμού

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές.

4.1.8(2)	Ανώτατο όριο (ρ0) της τιμής του αριστερού μέλους της έκφρασης (4.4) ώστε η σεισμική συμπεριφορά της γέφυρας να θεωρείται μη κανονική

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ρ0 = 2,0.

5.3(4)		Τιμή του συντελεστή υπεραντοχής γ0

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές.

5.4(1) 		Απλουστευμένες μέθοδοι για επιρροές δευτέρας τάξεως σε γραμμική ανάλυση

Αν δεν γίνει ακριβέστερη ανάλυση επιτρέπεται η εφαρμογή της προσέγγισης που δίνεται στην Σημείωση.

5.6.2(2)Ρ	Τιμή του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας Bd1 για διατμητική αντοχή

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή του μειωτικού συντελεστή έναντι ψαθυρής αστοχίας γΒd1 = 1,25

5.6.3.3(1)Ρ 	Εναλλακτικοί τρόποι για τον υπολογισμό του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας Bd για διατμητική αντοχή πλάστιμων μελών εκτός πλαστικών αρθρώσεων

Ισχύει η σχέση (5.8a) που λαμβάνει υπόψη την ικανοτική τέμνουσα σχεδιασμού VCO.

6.2.1.4(1)P 	Τύπος οπλισμού περίσφιγξης

Επιτρέπεται η χρήση όλων των τύπων οπλισμού περίσφιγξης που αναφέρονται στην (1).

6.5.1(1)Ρ	Απλουστευμένος έλεγχος για γέφυρες περιορισμένης πλάστιμης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

6.6.2.3(3)	Επιτρεπόμενη έκταση ζημίας ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε γέφυρες όταν η σεισμική δράση θεωρείται τυχηματική αλλά δεν αναλαμβάνεται πλήρως από τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα

Η διάταξη 2.2.2(5) δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

6.6.3.2(1)Ρ	Κλάσμα της θλιπτικής (προς τα κάτω) αντίδρασης λόγω μόνιμων φορτίων που πρέπει να υπερβαίνεται από την σεισμική δράση σχεδιασμού για να είναι αναγκαία η χρήση συσκευών κατακόρυφης αγκύρωσης

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές.

6.7.3(7)	Ανώτατη τιμή της σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού για τον περιορισμό της ζημίας στο έδαφος ή στο επίχωμα πίσω από ακρόβαθρα με σταθερή σύνδεση με τον φορέα

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές.

7.4.1(1)Ρ	Τιμή της καθοριστικής ιδιοπεριόδου του φάσματος σχεδιασμού γεφυρών με σεισμική μόνωση

Ισχύουν οι τιμές του ΤD που δίνονται στις Προσωρινές Συστάσεις του ΕΝ 1998-1.

7.6.2(1)Ρ	Τιμή του συντελεστού μεγέθυνσης IS για την μετακίνηση σχεδιασμού των μονωτήρων

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γIS = 1,50.

7.6.2(5)	Τιμή του m για ελαστομεταλλικά εφέδρανα

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γm = 1,15.

7.7.1(2)	Τιμές των συντελεστών w και b για την ικανότητα οριζόντιας επαναφοράς του συστήματος μόνωσης

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές

δw = 0,015

δd = 0,5

J.1(2)		Τιμές της ελάχιστης θερμοκρασίας μονωτήρα στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού

Ισχύει η συνιστώμενη μέθοδος της Σημείωσης.

J.2(1)		Τιμές συντελεστών λ για συνήθεις μονωτήρες

Ισχύουν οι συνιστώμενες στο Παράρτημα JJ τιμές. Επομένως το Παράρτημα JJ μετατρέπεται σε Κανονιστικό.