Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1- 4:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1 - 4 :   Δράσεις  Ανέμου

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-4:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-4 :  Δράσεις  Ανέμου

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-4 και αφορά τον δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων που υπόκεινται σε δράσεις ανέμου.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις καθορίζουν τις τιμές των εθνικώς προσδιορίσιμων παραμέτρων που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κατά των σχεδιασμό κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ1991-1-4 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής παραγράφους του:

1.1 (12)

4.1 (1)

4.2 (1)P Σημ. 2

4.2 (2)P Σημ. 1

4.2 (2)P Σημ. 2

4.2 (2)P Σημ. 3

4.2 (2)P Σημ. 5

4.3.1 (1) Σημ. 1

4.3.1 (1) Σημ. 2

4.3.2 (1)

4.3.2 (2)

4.3.3 (1)

4.3.4 (1)

4.3.5 (1)

4.4 (1) Σημ. 2

4.5 (1) Σημ. 1

4.5 (1) Σημ. 2

5.3 (5)

6.1 (1)

6.3.1 (1) Σημ. 3

6.3.2 (1)

7.1.2 (2)

7.1.3 (1)

7,2,1 (1) Σημ. 2

7.2.2 (1)

7.2.2 (2) Σημ. 1

7.2.8 (1)

7.2.9 (2)

7.2.10 (3) Σημ. 1

7.2.10 (3) Σημ. 2

7.4.1 (1)

7.6 (1) Σημ. 1

7.7(1) Σημ. 1

7.8 (1)

7.10 (1) Σημ. 1

7.11 (1) Σημ. 2

7.13 (1)

7.13 (2)

8.1 (1) Σημ. 1

8.1 (1) Σημ. 2

8.1 (4)

8.1 (5)

8.2 (1) Σημ.1

8.3 (1)

8.3.1 (2)

8.3.2 (1)

8.3.3 (1) Σημ. 1

8.3.4 (1)

8.4.2 (1) Σημ. 1

8.4.2 (1) Σημ. 2

A.2 (1)

E.1.3.3 (1)

E.1.5.1 (1) Σημ. 1

E.1.5.1 (1) Σημ. 2

E.1.5.1 (3)

E.1.5.2.6 (1) Σημ. 1

E.1.5.3 (2) Σημ. 1

E.1.5.3 (4)

E.1.5.3 (6)

E.3 (2)

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων του ΕΝ1991-1-4.

ΜΕΡΟΣ Α: Εθνικώς προσδιορίσιμες παράμετροι.

1.1 Σκοπός

(12)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν  προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

4.1 Βάσεις υπολογισμού

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πληροφόρηση αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη.

4.2 Βασικές τιμές

(1)P

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   2

Η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας του ανέμου, vb,0, ορίζεται σε 27m/s για τα νησιά και παράλια μέχρι 10km από την ακτή και σε 33m/s για την υπόλοιπη Χώρα.

4.2 Βασικές τιμές

(2)P

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   1

Δεν περιλαμβάνεται, αλλά και δεν απαιτείται να ληφθεί υπόψη.

4.2 Βασικές τιμές

(2)P

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   2

Η τιμή του συντελεστή διεύθυνσης,  cdir, για διάφορες διευθύνσεις ανέμου είναι ίση με 1,0.

4.2 Βασικές τιμές

(2)P

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   3

Η τιμή του εποχικού συντελεστή,  cseason, είναι ίση με 1,0.

4.2 Βασικές τιμές

(2)P

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  5

Η τιμή της παραμέτρου "Κ" που εξαρτάται από τον συντελεστή μεταβλητότητας της κατανομής ακροτάτων είναι ίση με 0,2 και η τιμή του εκθέτη " n" είναι 0,5.

4.3.1 Μεταβολή  καθύψος

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Η τιμή του συντελεστή αναγλύφου, c0(z), λαμβάνεται ίση με 1,0.

4.3.1 Μεταβολή  καθύψος

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Δεν χρειάζεται να δοθούν διαγράμματα ή πίνακες για το vm(z), είναι αρκετό το ότι δίνεται η μεταβολή του συντελεστή τραχύτητας, cr(z), στην παρ. 4.3.2, από την οποία προκύπτει η αντίστοιχη μεταβολή του vm(z).

4.3.2	Τραχύτητα εδάφους

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συντελεστής τραχύτητας σε ύψος z, cr(z), θα υπολογίζεται από την εξίσωση 4.4.

4.3.2	Τραχύτητα εδάφους

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κυκλικός τομέας για τον καθορισμό συνθηκών ομοιόμορφης τραχύτητας (βλ παρ. 4.3.2) ορίζεται σε 30º με ±15° από τη διεύθυνση του ανέμου. Η αντίστοιχη προσήνεμη απόσταση θα υπολογίζεται σύμφωνα με την διαδικασία 1 του Παραρτήματος Α2.

4.3.3	Ανάγλυφο εδάφους

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συντελεστής αναγλύφου, cO, προσδιορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α.3

4.3.4	Μεγάλες και σημαντικά υψηλότερες γειτονικές κατασκευές

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η περίπτωση κατασκευής η οποία είναι  τοποθετημένη κοντά σε άλλες σημαντικά υψηλότερες κατασκευές, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4, θα λαβαίνεται υπόψη σύμφωνα με την διαδικασία του Παραρτήματος Α.4.

4.3.5	Κτίρια και εμπόδια σε μικρή μεταξύ τους απόσταση

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επίδραση κτιρίων και άλλων εμποδίων σε μικρή μεταξύ τους απόσταση θα λαβαίνεται υπόψη σύμφωνα με το Παράρτημα Α.5.

4.4 Στροβιλισμός ανέμου

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   2

Η τιμή του συντελεστή στροβιλισμού, kI, είναι ίση με την μονάδα.

4.5 	Πίεση ταχύτητας αιχμής

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Η πίεση αιχμής, qp(z), θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 4.8.

4.5 	Πίεση ταχύτητας αιχμής

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Η τιμή της πυκνότητας του αέρα θα λαμβάνεται ίση με 1,25 kg/m3.

5.3 Δυνάμεις ανέμου

(5)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η έλλειψη συσχέτισης των πιέσεων του ανέμου μεταξύ προσήνεμων και υπήνεμων πλευρών θα λαβαίνεται υπόψη μόνον για τοίχους σύμφωνα με την 7.2.2 (3)).

6.1 Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που ισχύουν οι συνθήκες της παραγράφου 6.3.1 (2) ο δομικός συντελεστής cscd θα πρέπει να χωρίζεται στον παράγοντα μεγέθους cs και στον δυναμικό  παράγοντα cd οι οποίοι θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις εξισώσεις 6.2 και 6.3.

6.3.1	Δομικός συντελεστής cscd

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  3

Για τον υπολογισμό των συντελεστών kp, B2 και R2 μπορεί να ακολουθείται είτε η διαδικασία του Παραρτήματος Β είτε η διαδικασία του Παραρτήματος Γ.

7.1.2	Ασύμμετρες και αντιτιθέμενες πιέσεις και δυνάμεις

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για άλλες κατασκευές εκτός από κτίρια, ελεύθερα ιστάμενα ανοικτά στέγαστρα και πινακίδες σήμανσης, θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 7.1.2(2) α και β.

7.1.3    Επιδράσεις πάγου και χιονιού

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, λόγω τοπικών συνθηκών, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

7.2.1   Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης, cpe, για επιφάνειες μεταξύ 1m2 και 10m2 θα υπολογίζεται από το σχήμα 7.2.

7.2.2    Κατακόρυφοι τοίχοι κτιρίων ορθογωνικής κάτοψης

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ύψος αναφοράς στον προσήνεμο τοίχο και στους παράπλευρους τοίχους θα λαμβάνεται ίσο με το ύψος του κτιρίου.

7.2.2    Κατακόρυφοι τοίχοι κτιρίων ορθογωνικής κάτοψης

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Οι τιμές των συντελεστών εξωτερικής πίεσης για κατακόρυφους τοίχους κτιρίων ορθογωνικής κάτοψης, cpe,10 και cpe,1, δίνονται στον Πίνακα 7.1, ανάλογα με το λόγο h/d. Για ενδιάμεσες τιμές του h/d, μπορεί να εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή. Οι τιμές του Πίνακα 7.1 εφαρμόζονται επίσης για τοίχους κτιρίων με κεκλιμένες στέγες όπως δικλινείς και μονοκλινείς στέγες.

7.2.8   Κυλινδρικές στέγες και θόλοι

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές των συντελεστών εξωτερικής πίεσης για κυκλικές κυλινδρικές στέγες και θόλους, cpe,10 και cpe,1, δίνονται στα Σχήματα 7.11 και 7.12 για διάφορες ζώνες. Το ύψος αναφοράς πρέπει να λαμβάνεται ως ze = h + f.

7.2.9   Εσωτερική πίεση

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

7.2.10  Πίεση σε τοίχους ή στέγες με περισσότερες από μια επενδύσεις

(3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Για την περίπτωση τοίχων με περισσότερες από μια επενδύσεις, η επίδραση του ανέμου στην πιο άκαμπτη επένδυση θα λαβαίνεται από την διαφορά μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων.

7.2.10  Πίεση σε τοίχους ή στέγες με περισσότερες από μια επενδύσεις

(3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Για τις περιπτώσεις όπου τα άκρα της στρώσης μεταξύ των επενδύσεων είναι αεροστεγανά (βλέπε Σχήμα 7.14(a)) και όπου η ελεύθερη απόσταση μεταξύ των επενδύσεων είναι μικρότερη από 100 mm (το υλικό θερμομόνωσης  περιλαμβάνεται στη μια επένδυση,  όταν δεν υπάρχει ροή αέρα μέσα στη μόνωση) θα εφαρμόζονται οι κανόνες της Σημείωσης 2 της 7.2.10(3).

7.4.1    Ελεύθερα ιστάμενοι τοίχοι και στηθαία

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές των συντελεστών τελικής πίεσης, cp,net, για ελεύθερα ιστάμενους τοίχους και στηθαία δίνονται στον  Πϊνακα 7.9 για δύο τιμές του συντελεστή πληρότητας. Η επιφάνεια αναφοράς και στις δύο περιπτώσεις είναι η πλήρης επιφάνεια. Γραμμική παρεμβολή μπορεί να xρησιμοποιείται για τιμές του συντελεστή πληρότητας μεταξύ 0,8 και 1,0.

7.6 Δομικά στοιχεία με ορθογωνικές διατομές

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Οι τιμές του μειωτικού συντελεστή για τετραγωνικές διατομές με στρογγυλεμένες γωνίες, ψr, δίνονται στο Σχήμα 7.24.

7.7 Δομικά στοιχεία με διατομή αιχμηρών γωνιών

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Η τιμή του συντελεστή δύναμης, cf,0, θα λαβαίνεται ίση με 2,0.

7.8 Δομικά στοιχεία με διατομή κανονικού πολυγώνου

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές του συντελεστή δύναμης, cf,0, για δομικά στοιχεία χωρίς ροή ελευθέρων άκρων δίνονται στον Πίνακα 7.11.

7.10	Σφαίρες

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Οι τιμές του συντελεστή δύναμης, cf,x, για σφαίρες δίνονται στο Σχήμα 7.30.

7.11	Δικτυωτές κατασκευές και ικριώματα

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Η τιμή του μειωτικού συντελεστή για ικριώματα χωρίς αεροστεγανές διατάξεις και χωρίς επίδραση από συμπαγές κτιριακό εμπόδιο δίνεται στο prEN12811.

7.13 Ενεργός λυγηρότητα λ και συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

7.13 Ενεργός λυγηρότητα λ και συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές για την ενεργό λυγηρότητα, λ, δίνονται στον Πίνακα 7.16 και τιμές για τον συντελεστή επίδρασης των άκρων, ψλ, δίνονται στο Σχήμα 7.36.

8.1 Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

8.1 Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Η μέγιστη σχετική με τον άξονα του καταστρώματος διεύθυνση ανέμου σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, για την οποία εφαρμόζεται αυτό το κεφάλαιο, είναι 10ο.

8.1 Γενικά

(4)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή της υποκατάστατης θεμελιώδους τιμής της βασικής ταχύτητας του ανέμου, vb,0, για οδικές γέφυρες λαβαίνεται ίση με 23m/s.

8.1 Γενικά

(5)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή της υποκατάστατης θεμελιώδους τιμής της βασικής ταχύτητας του ανέμου, vb,0**, για σιδηροδρομικές γέφυρες λαβαίνεται ίση με 25m/s.

8.2   Επιλογή της διαδικασίας υπολογισμού της απόκρισης

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

8.3 Συντελεστές δύναμης

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συντελεστές δύναμης για στηθαία και ικριώματα σημάνσεως και πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες θα προσδιορίζονται σύμφωνα με την 7.4.

8.3.1    Συντελεστές δύναμης στη διεύθυνση x (γενική μέθοδος)

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ισχύει η προτεινόμενη μεθόδευση.

8.3.2   Δύναμη στην διεύθυνση x– Απλοποιητική μέθοδος

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές για τον συντελεστή φορτίου ανέμου, C, δίνονται στον Πίνακα 8.2.

8.3.3    Δυνάμεις ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση z

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Ο συντελεστής δύναμης, cf,z , για τη δράση του ανέμου στα καταστρώματα των γεφυρών κατά τη διεύθυνση z, τόσο προς τα άνω όσο και προς τα κάτω (συντελεστές δύναμης ανύψωσης), στην περίπτωση απουσίας δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα, μπορεί να λαβαίνεται ίσος με +-0,9.

8.3.4    Δυνάμεις ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση y

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διαμήκεις δυνάμεις του ανέμου στην y διεύθυνση θα λαβαίνονται ίσες με:

- για γέφυρες με ολόσωμες δοκούς, 25 % των δυνάμεων του ανέμου στη x διεύθυνση,

- για δικτυωτές γέφυρες, 50 % των δυνάμεων του ανέμου στη x διεύθυνση.

8.4.2    Επιδράσεις ανέμου σε βάθρα

(1)

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία ώστε να δοθούν απλοποιητικοί κανόνες.

8.4

.2    Επιδράσεις ανέμου σε βάθρα

- (1)

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

- Η ασύμμετρη φόρτιση στα βάθρα γεφυρών θα αντιμετωπίζεται αφαιρώντας ολοκληρωτικά το φορτίο του ανέμου από εκείνα τα μέρη της κατασκευής όπου η δράση του θα προκαλέσει ευνοϊκό αποτέλεσμα (βλέπε 7.1.2 (1)).

A.2  Κλιμάκωση μεταξύ κατηγοριών τραχύτητας 0, I, II, III και IV

(1)

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κλιμάκωση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών τραχύτητας θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του qp και του cscd  ακολουθώντας την διαδικασία 1 του Παραρτήματος Α.2.

E.1.3.3    Αριθμός Scruton Sc

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή της πυκνότητας του αέρα, ρ, λαβαίνεται ίση με 1,25kg/m3.

E.1.5.1   Υπολογισμός του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Ο υπολογισμός του εύρους της εγκάρσιας ταλαντώσεως εξαιτίας στροβιλώδους διέγερσης θα γίνεται σύμφωνα είτε με την Ε.1.5.2 είτε με την Ε.1.5.3. Για την επιλογή της μεθόδου θα ακολουθούνται οι συστάσεις και οι διευκρινίσεις που δίνονται στην Ε.1.5.1 (2) και (3).

E.1.5.1   Υπολογισμός του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης Γενικά

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2

Δεν προβλέπονται πρόσθετες οδηγίες.

E.1.5.1   Υπολογισμός του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης Γενικά

(3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

E.1.5.2.6     Αριθμός κύκλων φόρτισης

(1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Η ελάχιστη τιμή του αριθμού των κύκλων φόρτισης, Ν, που πρέπει να λαβαίνεται υπόψη είναι 104.

E.1.5.3    Μέθοδος 2, για τον υπολογισμό του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1

Η τιμή της πυκνότητας του αέρα, ρ, λαβαίνεται ίση με 1,25kg/m3.

E.1.5.3    Μέθοδος 2, για τον υπολογισμό του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης

(4)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν προβλέπονται πρόσθετες εξειδικευμένες οδηγίες. Εάν απαιτείται, θα καθορίζονται  αιτιολογημένα για το συγκεκριμένο έργο.

E.1.5.3    Μέθοδος 2, για τον υπολογισμό του εύρους εγκάρσιας ταλάντωσης

(6)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συντελεστής αιχμής, kp, θα υπολογίζεται από την εξίσωση Ε.17.

E.3  Συσχετισμένη καλπάζουσα αστάθεια δύο ή περισσοτέρων ελεύθερα ισταμένων κυλίνδρων

(2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν προβλέπονται πρόσθετες οδηγίες. Αρκεί η τιμή aIG=3.0 που δίνεται στο κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Β: Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και F διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα με εξαίρεση εκείνες τις διατάξεις των Παραρτημάτων στις οποίες γίνεται παραπομπή μέσω των υπόψη Προσωρινών Συστάσεων.

Σημείωση της Συντακτικής Ομάδας: Η Συντακτική Ομάδα θεωρεί ότι τα σχετικώς προβλεπόμενα στο prEN12811 θα πρέπει, για λόγους πληρότητας, να αναφερθούν και στις υπόψη Προσωρινές Συστάσεις. Η Συντακτική Ομάδα δεν διαθέτει το κείμενο του prEN12811.