Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :     ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1.1 : 	Γενικές Δράσεις – Πυκνότητες, ίδιον βάρος, επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :     ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1.1 : 	Γενικές Δράσεις – Πυκνότητες, ίδιον βάρος, επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-1 και αφορούν τις πυκνότητες, τα ίδια βάρη και τα επιβαλλόμενα σε κτήρια φορτία.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1991-1-1 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του:

2.2(3)

5.2.3(1) έως 5.2.3(5)

6.3.1.1΄[Πίνακας 6.1]

6.3.1.2(1) [Πίνακας 6.2]

6.3.1.2(10) και 6.3.1.2(11)

6.3.2.2(1) [Πίνακας 6.4]

6.3.2.2(3)

6.3.3.2(1) [Πίνακας 6.8]

6.3.4.2 [Πίνακας 6.10]

6.4(1) [Πίνακας 6.12]

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων Α και Β του ΕΝ 1991-1-1.

2.2(3) Επιβαλλόμενα Φορτία

Το κείμενο της παραγράφου 2.2.(3) του ΕΝ 1991-1-1 δεν τροποποιείται, και παραμένει ως έχει.

5.2.3(1) έως 5.2.3(5) Συμπληρωματικές διατάξεις ειδικά για γέφυρες

Τα κείμενα των παραγράφων 5.2.3(1) έως 5.2.3(5) του ΕΝ 1991-1-1 δεν τροποποιούνται, και παραμένουν ως έχουν.

6.3.1.1 Κατηγορίες

Οι κατηγορίες χρήσης του Πίνακα 6.1 του ΕΝ 1991-1-1 δεν τροποποιούνται, και παραμένουν ως έχουν.

##### Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσης

| ##### Κατηγορία | Συγκεκριμένη Χρήση | Παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| Α | Χώροι διαμονής | Δωμάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια. Θάλαμοι και πτέρυγες σε νοσοκομεία. Υπνοδωμάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες, κουζίνες και τουαλέτες. |
| Β | Χώροι γραφείων |  |
| C | Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D1)) | C1: Χώροι με τραπέζια κλπ. Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφενεία, εστιατόρια, αίθουσες φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής. C2: Χώροι με σταθερά καθίσματα, Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή κινηματογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ομιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων, χώροι αναμονής, χώροι αναμονής σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. C3: Χώροι χωρίς εμπόδια στη διακίνηση του κοινού, π.χ. χώροι σε μουσεία, εκθεσιακoί χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε δημόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Προαύλια σιδηροδρομικών σταθμών. C4: Χώροι για πιθανές σωματικές δραστηριότητες, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής και θεατρικές σκηνές C5: Χώροι επιρρεπείς σε μεγάλα πλήθη, π.χ. για δημόσιες εκδηλώσεις όπως αίθουσες συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων, εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρμες σιδηροδρόμων. |
| D | Χώροι με εμπορικά καταστήματα | D1: Χώροι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, γενικά. D2: Χώροι σε πολυκαταστήματα |
| 1) Εφιστάται η προσοχή στο 6.3.1.1(2), και συγκεκριμένα για το C4 και C5. Βλέπε ΕΝ 1990 στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν οι δυναμικές επιδράσεις. Για την Κατηγορία Ε, βλέπε πίνακα 6.3 |  |  |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε 6.3.2 για αποθήκευση ή βιομηχανικές δραστηριότητες. |  |  |

6.3.1.2 Τιμές των δράσεων

6.3.1.2(1)

Ο Πίνακας 6.2 του ΕΝ 1991-1-1 τροποποιείται ως εξής

###### Πίνακας 6.2 – Επιβαλλόμενα φορτία σε δάπεδα, μπαλκόνια και σκάλες κτηρίων

| Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών | qk [kN/m2] | Qk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία Α και Κατηγορία Β - Δάπεδα - Σκάλες - Μπαλκόνια Κατηγορία C - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 Κατηγορία D - D1 - D2 | 2,0 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,0 | 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 |

6.3.1.2(10)

Το κείμενο της παραγράφου 6.3.1.2(10) του ΕΝ 1991-1-1, συμπεριλαμβανομένης και της Σημείωσης 1 δεν τροποποιείται, και παραμένει ως έχει.

6.3.1.2(11)

Το κείμενο της παραγράφου 6.3.1.2(11) του ΕΝ 1991-1-1, συμπεριλαμβανομένης και της Σημείωσης 1 δεν τροποποιείται, και παραμένει ως έχει.

6.3.2.2(1) Τιμές των δράσεων

Ο πίνακας 6.4 του ΕΝ 1991-1-1 δεν τροποποιείται, και ισχύει ως έχει. Επισημαίνεται όμως ότι οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο, εφ’ όσον οδηγούν σε εντατικά μεγέθη που προσδιορίζονται αναλυτικά σύμφωνα με τις παραγράφους (2) έως (7) του άρθρου 6.3.2.2.

Πίνακας 6.4 – Επιβαλλόμενα φορτία σε δάπεδα λόγω αποθήκευσης

| Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών | qk [kΝ/m2] | Qk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία Ε1 | 7,5 | 7,0 |

6.3.3.2(1) Τιμές των δράσεων

Ο πίνακας 6.8 του ΕΝ 1991-1-1 συμπληρώνεται ως εξής:

Πίνακας 6.8 – Επιβαλλόμενα φορτία σε γκαράζ και χώρους οδικής κυκλοφορίας

| Κατηγορίες χώρων οδικής κυκλοφορίας | qk [kΝ/m2] | Qk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία F Μικτό βάρος οχήματος:  30 kN Κατηγορία G 30 kN < μικτό βάρος οχήματος  160 kN | 2,5 5,0 | 20 90 |

6.3.4.2(1) Τιμές των δράσεων

Ο πίνακας 6.10 του ΕΝ 1991-1-1 συμπληρώνεται και καθορίζεται ως εξής:

Πίνακας 6.10 – Επιβαλλόμενα φορτία στις στέγες κατηγορίας Η

| Στέγη | qk [kΝ/m2] | Qk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία Η | 0,5 | 1,0 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το qk μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα είτε σε όλη τη στέγη είτε σε ένα τμήμα της στέγης εμβαδού, πάντως όχι μικρότερου, των 10m2 . ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βλέπε επίσης 3.3.2 (1). |  |  |

6.4(1) Οριζόντια φορτία σε στηθαία και διαχωριστικούς τοίχους που λειτουργούν ως κιγκλιδώματα

Ο πίνακας 6.12 του ΕΝ 1991-1-1 συμπληρώνεται και καθορίζεται ως εξής:

##### Πίνακας 6.12 – Οριζόντια φορτία σε διαχωριστικούς τοίχους και στηθαία

| Φορτιζόμενη επιφάνεια | qk [kN/m] |
| --- | --- |
| ## Κατηγορία Α Κατηγορία Β και C1 Κατηγορίες C2 έως C4 και D Κατηγορία C5 Κατηγορία Ε Κατηγορία F Κατηγορία G | 0,5 0,5 1,0 3,0 2,0 Βλέπε Παράρτημα Β Βλέπε Παράρτημα Β |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τους χώρους της κατηγορίας Ε τα οριζόντια φορτία εξαρτώνται από τη χρήση. Γι’ αυτό η τιμή του qk ορίζεται ως ελάχιστη τιμή, και θα πρέπει να ελέγχεται για την συγκεκριμένη χρήση. |  |

## Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Α και Β του Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-1 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτηρισμό για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.