Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-5:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-5 :  Γενικές Δράσεις – Θερμικές Δράσεις

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-5:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-5 :  Γενικές Δράσεις – Θερμικές Δράσεις

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-5 που αφορά τις θερμικές δράσεις

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1991-1-5 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του

- 5.3(2) (Πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3)

- 6.1.1(1)

- 6.1.2(2)

- 6.1.3.1(4)

- 6.1.3.2(1)

- 6.1.3.3(3)

- 6.1.4(3)

- 6.1.4.1(1)

- 6.1.4.2(1)

- 6.1.4.3(1)

- 6.1.4.4(1)

- 6.1.5(1)

- 6.1.6(1)

- 6.2.1(1)Ρ

- 6.2.2(1)

- 6.2.2(2)

- 7.2.1(1)

- 7.5.(3)

- 7.5(4)

- Α.1(1)

- Α.1(3)

- Α.2(2)

- Β(1) (Πίνακες Β.1, Β.2 και Β.3)

5.3(2) Προσδιορισμός των θερμοκρασιακών κατανομών

Οι πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 καθώς και οι σημειώσεις και προτεινόμενες τιμές που τους συνοδεύουν δεν τροποποιούνται και παραμένουν ως έχει, εφ’ όσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβέστερα στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο ή περιοχή.

6.1.1(1) Είδη καταστρωμάτων γεφυρών

Για τύπους καταστρωμάτων γεφυρών, διαφορετικών από εκείνους που περιγράφονται στο 6.1.1 οι τιμές της ομοιόμορφης θερμοκρασίας και θερμοκρασιακής διαφοράς θα καθορίζονται αιτιολογημένες για κάθε συγκεκριμένο έργο.

6.1.2(2) Θεώρηση θερμικών δράσεων

Θα χρησιμοποιείται γενικά η ακριβέστερη Μέθοδος 2 που περιλαμβάνει και μια μη γραμμική συνιστώσα. Για συγκεκριμένα έργα όμως μπορεί να προδιαγραφεί και η απλούστερη Μέθοδος 1.

6.1.3.1(4) Συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβέστερα στοιχεία για ένα συγκεκριμένο έργο, ισχύουν οι τιμές των  και  που δίδονται από το Σχήμα 6.1.

6.1.3.2(1) Θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά

Οι τιμές αυτές θα καθορίζονται αιτιολογημένα για κάθε συγκεκριμένο έργο ανάλογα της τοποθεσίας του.

6.1.3.3(3) Εύρος της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας γέφυρας

Σε εφέδρανα και αρμούς διαστολής ισχύουν οι τιμές που δίδονται στη Σημείωση 2, δηλαδή  και  ανάλογα με την περίπτωση.

6.1.4(3) Συνιστώσες της θερμοκρασιακής διαφοράς

Οι τιμές της αρχικής θερμοκρασιακής διαφοράς για την ολοκλήρωση του προβόλου στην περίπτωση προβολοδόμησης θα καθορίζονται για κάθε συγκεκριμένο έργο.

6.1.4.1(1) Μέθοδος 1

Ισχύουν οι τιμές για τη  και  που δίδονται στον Πίνακα 6.1.

6.1.4.2(1) Μέθοδος 2

Για τις θερμοκρασιακές διαφορές σε καταστρώματα γεφυρών ισχύουν οι τιμές που δίδονται στα Σχήματα 6.2a - 6.2c.

6.1.4.3(1) Διαμήκης συνιστώσες

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο η τιμή 5°C θα λαμβάνεται ως γραμμική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των εξωτερικών παρειών της γέφυρας.

6.1.4.4(1) Συνιστώσες της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των τοιχωμάτων κιβωτοειδών διατομών

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο, θα λαμβάνεται μια γραμμική διαφορά θερμοκρασίας 15°C.

6.1.5(1) Σύγχρονη δράση των συνιστωσών ομοιόμορφης θερμοκρασίας και θερμοκρασιακής διαφοράς

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο θα λαμβάνεται ως  και .

6.1.6(1) Διαφορές στις συνιστώσες της ομοιόμορφης θερμοκρασίας μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο θα λαμβάνεται:

- 15°C μεταξύ κυρίων δομικών στοιχείων

- 10°C και 20°C για ανοικτά και σκούρα χρώματα αντίστοιχα, μεταξύ αναρτήσεων/ καλωδίων και καταστρωμάτων (ή πύργων).

6.2.1(1) Θεώρηση θερμικών δράσεων

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο θα λαμβάνεται μια ισοδύναμη γραμμική θερμοκρασιακή διαφορά.

6.2.2(1) Θερμοκρασιακές διαφορές (βάθρα)

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο η τιμή της γραμμικής θερμοκρασιακής διαφοράς θα λαμβάνεται 5°C.

6.2.2(2) Θερμοκρασιακές διαφορές (τοίχοι)

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο, η τιμή της γραμμικής θερμοκρασιακής διαφοράς θα λαμβάνεται 15°C.

7.2.1(1) Θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό σκιά

βλέπε 6.1.3.2(1)

7.5(3) Τιμές των συνιστωσών της θερμοκρασίας (αγωγοί)

7.5(4)

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο η γραμμική συνιστώσα της θερμοκρασιακής διαφοράς σε αγωγούς από σκυρόδεμα θα λαμβάνεται 15°C [7.5(3)] ενώ η διαφορά θερμοκρασίας θα λαμβάνεται επίσης 15°C [7.5(4)].

Α.1(1) Γενικά

Βλέπε 6.1.3.2(1)

Α.1(3) Γενικά

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο η τιμή της Τ0 θα λαμβάνεται ίση με 10°C.

Α.2(2) Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά

Εάν δεν ορίζεται ή δεν εκτιμάται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο η τιμή των συντελεστών Κ1, Κ2, Κ3 και Κn θα λαμβάνεται ως εξής:

Κ1=0,78

Κ2=0,056

Κ3=0,393

Κn=0,156

Β(1) Θερμοκρασιακές διαφορές για διάφορα πάχη επιφανειακών στρώσεων

Ισχύουν οι τιμές που δίδονται στους πίνακες Β.1, Β.2 και Β.3.

Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Γ και Δ του Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-5 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.