Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1992-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 :   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μέρος 2 : 	Γέφυρες από Σκυρόδεμα - Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 3.1.2 (102)P | Οι τιμές των Cmin και Cmax είναι: - Προεντεταμένο σκυρόδεμα Cmin: C30/37 Cmax: C50/60 - Οπλισμένο σκυρόδεμα Cmin: C20/25 Cmax: C50/60 Μετά από έγκριση Αρμόδιας Αρχής επιτρέπεται χρήση κατηγορίας μέχρι C70/85 |
| 3.1.6 (101)P | Η τιμή του αcc είναι αcc = 0,85 |
| 3.1.6 (102)P | Η τιμή του αct είναι αct = 1.00 |
| 3.2.4 (101)P | Οι κατηγορίες χάλυβα οπλισμών για την Ελλάδα είναι: - Κατηγορία C |
| 4.2(105) | Η κατηγορία έκθεσης για επιφάνειες με υγρομόνωση είναι: XC3 |

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 4.2(106) | ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι αποστάσεις x και y είναι: x = 6.0m y = 6.0m ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Οι κατηγορίες έκθεσης για επιφάνειες άμεσα προσβαλλόμενες από άλατα κατά του παγετού είναι XD3 και XF2 ή XF4 κατά περίπτωση, για επικαλύψεις περιλαμβανόμενες στους Πίνακες 4.4.Ν και 4.5.Ν για κατηγορίες XD |
| 4.4.1.2 (109) | Υπό την προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω προϋποθέσεων η επικάλυψη αρκεί να ικανοποιεί μόνο τις απαιτήσεις συνάφειας (ιδές 4.4.1.2. (3) του EN 1992-1-1). - Η υφιστάμενη επιφάνεια σκυροδέματος δεν έχει εκτεθεί σε περιβαλλοντικές επιρροές για περισσότερο από 28 ημέρες. - Η υφιστάμενη επιφάνεια είναι αδρή. - Η κατηγορία του υφιστάμενου σκυροδέματος είναι κατ’ ελάχιστον C25/30. |

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 5.1.3. (101)P | Δεν προβλέπονται απλοποιήσεις ή διαφορετικοί συνδυασμοί πέραν των προβλεπομένων στα ΕΝ 1990, ΕΝ 1990-Παράρτημα Α.2 και ΕΝ 1991-2 |
| 5.2.(105) | Η τιμή του θo είναι: θo = 1/200 |
| 5.3.2.2(104) | Η τιμή του t στην εξίσωση (5.9) λαμβάνεται ίση προς το πλάτος του εφεδράνου |
| 5.5(104) | Οι τιμές των k1, k2, k3, k4 και k5 είναι: k1 = 0.64 k2 = 0.80 k3 = 0.64 k4 = 0.80 k5 = 0.85 |
| 5.6.1(101)P | Μέθοδοι βασιζόμενες στην πλαστική ανάλυση επιτρέπεται να χρησιμο-ποιούνται μόνο για τον έλεγχο σε Ο.Κ.Α. (U.L.S.) και μόνο εφόσον επιτρέπεται από τις Εθνικές Αρχές. |
| 5.7(105) | Ισχύουν οι προϋποθέσεις της §5.7.(105) |
| Άρθρο | Πρόταση Ομάδας Εργασίας |
| 6.1(109) | - Η τιμή του fctx στη μέθοδο (b) είναι: fctx = fctm - Επιτρέπεται η εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους (a), (b), (c) |
| 6.1(110) | Η τιμή για το kcm είναι: kcm = 2.0 |
| 6.2.2.(101) | Οι τιμές των CRd,c , νmin και k1 είναι: CRd,c = 0.18 / γc νmin = 0.035k3/2 fck ½ K1 = 0.15 |
| 6.2.3(103) | Οι τιμές των ν1 και αcw είναι: ν1 = 0.6 (fck σε MPa) αcw = 1.0 (μη προεντεταμένες κατασκευές) α cw = 1+σcp / fcd για για 0 < σcp < 0.25fcd α cw = 1.25 για 0.25fcd < σcp < 0.5fcd αcw = 2.5 (1 – σcp / fcd) όπου σcp : η μέση τάση σύνθλιψης |

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 6.2.3(107) | Η τιμή της cotθ είναι: 0.58 ≤ cotθ ≤ 1.2−1.4σcdfcd1−VRd,c'VEd όπου V'Rd,c = βct 0.10 fck 1/3 (1+1.2σcdfcd) bw z με βct = 2.4 σcd=NEdfcd (σε MPa) NEd = Η αξονική επιπόνηση σχεδιασμού της διατομής ένεκα εξωτερικών δράσεων ή προέντασης (NEd < 0 ως δύναμη σύνθλιψης) |
| 6.2.3. (109) | Η απολύτως ελάχιστη τιμή του hred είναι: hred = 0.5h |
| 6.8.1. (102) | Δεν υιοθετείται κανείς πρόσθετος κανόνας |
| 6.8.7.(101) | Η του k1 είναι: k1 = 0.85 |
| 7.2.(102) | - Η τιμή του k1 είναι: k1 = 0.60 - Η μέγιστη αύξηση της οριακής τιμής της τάσεως λόγω περίσφιξης άνω του k1fck είναι 10% |

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 7.3.1.(105) | - Η τιμή του wmax, ο ορισμός της απόθλιψης και η εφαρμογή του ορίου απόθλιψης δίνονται στον Πίνακα 7.101.Ν - Η τιμή της απόστασης είναι: 100mm |
| 7.3.3.(101) | Η εφαρμοζόμενη μέθοδος για την Ελλάδα είναι αυτή που εκτίθεται στο EN1992-1-1, 7.3.3. (2) έως (4) |
| 7.3.4.(101) | Η εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι αυτή που εκτίθεται στο EN1992-1-1, 7.3.4. |
| 8.9.1.(101) | Δέσμες ράβδων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση του Κυρίου του Έργου |
| 8.10.4(105) | - Η τιμή του x και το μέγιστο ποσοστό τενόντων που συνδέονται με αρμοκλείδες είναι: 50% και 67% αντίστοιχα - Η τιμή του «α» δίδεται στον Πίνακα 8.101.Ν |
| 8.10.4.(107) | Δεν προβλέπεται κάποια πρόσθετη απαίτηση |
| 9.1(103) | Καμιά πρόσθετη διάταξη |

| Άρθρο | Προτεινόμενες Τιμές |
| --- | --- |
| 9.2.2.(101) | Οι αποδεκτές μορφές οπλισμού διάτμησης για την Ελλάδα είναι: - Συνδετήρες που εγκλωβίζουν τον διαμήκη εφελκυόμενο οπλισμό και τη θλιβόμενη ζώνη (ιδές Σχ. 9.5 του EN1992-1-1). - Λοξές κεκαμμένες ράβδοι - Συνδυασμός των δύο |
| 9.5.3.(101) | Οι ελάχιστες διάμετροι εγκάρσιου οπλισμού για την Ελλάδα είναι: Ømin = 10mm Ømin = 12mm για διαμήκεις ράβδους ø > 28mm |
| 9.7(102) | Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών ράβδων συνιστάται να μην υπερβαίνει: - το πάχος κορμού - 200mm (όποιο είναι μικρότερο) |
| 9.8.1.(103) | Η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή dmin είναι: dmin = 12mm |
| 11.9(101) | Δέσμες ράβδων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση του Κυρίου του Έργου |
| 113.2(102) | Η τιμή του x για την Ελλάδα είναι: x = 200N/m2 |
| 113.3.2(103) | Η τιμή του k είναι: k = 1,0 |