Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1995-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέρος 1-1: 	Γενικά - Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν το Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1), στο οποίο προβλέπεται Εθνική Επιλογή στα παρακάτω:

2.3.1.2(2)Α	Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως

2.3.1.3(1)Α	Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας

2.4.1 (1)Α	Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών

6.4.3(8)		Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα

7.2.(2)		Οριακές τιμές βελών κάμψης

7.3.3(2)		Οριακές τιμές ταλαντώσεων

8.3.1.2(4)		Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου

8.3.1.2(7)		Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο

9.2.4.1(7)		Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων

9.2.5.3(1)		Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων δοκών ή δικτυωμάτων

10.9.2(3)		Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστο βέλος

10.9.2(4)		Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη απόκλιση.

Οι Εθνικώς προσδιοριζόμενες παράμετροι έχουν ως εξής:

2.3.1.2(2)Α       Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως

Το τμήμα  του φορτίου του χιονιού ψ2Qi, θεωρείται μεσοχρόνια φόρτιση και το τμήμα του φορτίου (1- ψ2)Qi θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση.

Τα εξαιρετικά φορτία χιονιού και οι εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού όπως ορίζονται στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1.3 και στο αντίστοιχες Προσωρινές Συστάσεις θεωρούνται ως τυχηματικές καταστάσεις και κατά συνέπεια ανήκουν στην στιγμιαία κλάση διάρκειας φόρτισης.

Το φορτίο ανέμου θεωρείται στιγμιαία φόρτιση.

2.3.1.3(1)Α	Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας

Κλάση λειτουργίας 1

Περιλαμβάνονται :

- κατασκευές που είναι κλειστές και συνεχώς θερμαινόμενες – (Ποσοστό Περιεχόμενης Υγρασίας ξύλου, (Π.Π.Υ. )= (9 ± 3)%).

Κλάση λειτουργίας 2

Περιλαμβάνονται:

- κατασκευές που είναι κλειστές αλλά όχι συνεχώς θερμαινόμενες,- (Π.Π.Υ.= (12 ± 3)%).

- κατασκευές που είναι ανοικτές αλλά δεν εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή), δηλαδή είναι επαρκώς στεγασμένες.- (Π.Π.Υ.= (15 ± 3)%).

Κλάση λειτουργίας 3

Περιλαμβάνονται:

- κατασκευές που είναι πλήρως εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή) –(Π.Π.Υ. > 19%),

Ξύλινα μέλη κατασκευών στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες απ’ ότι στην υπόλοιπη κατασκευή θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη Κλάση Λειτουργίας.

Για παράδειγμα για μέλη κατασκευών Κλάσεως Λειτουργίας 1 ή 2, τα οποία όμως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συγκέντρωσης και κυρίως εγκλωβισμού υγρασίας (Π.Π.Υ. > 19%), όποτε θα πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση Λειτουργίας 3.

2.4.1(1)Α	Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών

Γίνονται αποδεκτές οι τιμές οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 2.2.

6.4.3(8)		Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα

Γίνεται αποδεκτή η συνιστώμενη σχέση (6.54).

7.2(2)		Οριακές τιμές βελών κάμψης

Ισχύουν οι παρακάτω τιμές :

|  | winst | wnet,fin | wfin |
| --- | --- | --- | --- |
| Αμφιέρειστη | l/300 | l /250 | l /200 |
| Πρόβολος | l/150 | l /125 | l /75 |

7.3.3(2)		Οριακές τιμές ταλαντώσεων

a=1,0 mm/kN,  b=120

8.3.1.2(4)		Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου

Ισχύει η σύσταση, δηλαδή τα οριζόμενα στο 8.3.1.2 (3): Οι λείοι ήλοι που καρφώνονται στο σόκορο θεωρείται ότι δεν αναλαμβάνουν δυνάμεις εγκάρσια στον άξονά τους.

8.3.1.2(7)		Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο

Ακολουθείται η σύσταση δηλαδή το άρθρο 8.3.1.2(7) ισχύει για την ελάτη (fir - abies alba) και την ψευδοτσούγκα (Douglas fir - pseudotsouga menziensi)

9.2.4.1(7)		Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων

Ισχύει η συνιστώμενη μέθοδος Α που δίδεται στην υποπαράγραφο 9.2.4.2.

9.2.5.3(1)		Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων δοκών ή δικτυωμάτων

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές, δηλαδή:

| Τροποποιητικός συντελεστής | Τιμή |
| --- | --- |
| ks | 4 |
| kf,1 | 50 |
| kf,2 | 80 |
| kf,3 | 30 |

\10.9.2(3)		Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη εκτός επιπέδου τοξοειδής παραμόρφωση ράβδου

abow,perm = 20 mm,

10.9.2(4)		Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη απόκλιση δικτυώματος από την κατακόρυφο

adev,perm = 30mm