Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1990:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1990 :   ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1990:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1990 :   ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 – Βάσεις Σχεδιασμού.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1990 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του

Α1.1(1)

Α1.2.1(1)

Α1.2.2(Πίνακας Α1.1)

Α1.3.1(1) (Πίνακας Α1.2(Α) έως (C))

Α1.3.1(5)

Α1.3.2 (Πίνακας Α1.3)

Α1.4.2(2)

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων Β, Γ και Δ του Ευρωκώδικα ΕΝ 1990.

## Α1.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο Πίνακας 2.1 λαμβάνει την εξής μορφή:

Πίνακας 2.1 – Ενδεικτική διάρκεια ζωής σχεδιασμού

| Κατηγορία Διάρκειας Ζωής Σχεδιασμού | Ενδεικτική διάρκεια ζωής σχεδιασμού (χρόνια) | Παραδείγματα |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Προσωρινές Κατασκευές (1) |
| 2 | 25 | Δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν π.x. εφέδρανα |
| 3 | 25 | Αγροτικές και παρεμφερείς κατασκευές |
| 4 | 50 | Κτήρια και παρεμφερή |
| 5 | 100 | Μνημειακά κτήρια, γέφυρες και άλλα τεχνικά έργα |
| (1) Οι φορείς και τα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εν όψει επανα-χρησιμοποίησής τους δε θα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά. |  |  |

### Α1.2.1(1) Γενικά

Οι παράγραφοι Α1.2.1(2) και Α1.2.1(3) δεν τροποποιούνται.

Α1.2.2 (Πίνακας Α1.1) Συντελεστές ψ για κτήρια

Ο Πίνακας Α1.1 δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει

Πίνακας Α1.1 – Προτεινόμενες τιμές των συντελεστών ψ για κτήρια

| Δράσεις | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε ΕΝ 1991-1-1) Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών Κατηγορία Β: χώροι γραφείων Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων βάρος οχημάτων ≤ 30kN Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 30kN < βάρος οχημάτων ≤ 160kN Κατηγορία Η: στέγες | 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 | 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 | 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 |
| Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 1991-1-3)* Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η > 1000 m Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η ≤ 1000 m | 0,70 0,70 0,50 | 0,50 0,50 0,20 | 0,20 0,20 0 |
| Φορτία ανέμου σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 1991-1-4) | 0,6 | 0,2 | 0 |
| Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 1991-1-5) | 0,6 | 0,5 | 0 |

Α1.3.1 Τιμές σχεδιασμού των δράσεων σε καταστάσεις σχεδιασμού με διάρκεια και σε παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού

Α1.3.1(1)

Πίνακας Α1.2(Α) Τιμές σχεδιασμού δράσεων (EQU) (Ομάδα Α)

Ο Πίνακας Α1.2(Α) δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Πίνακας Α1.2(Α) – Τιμές σχεδιασμού δράσεων (EQU) (Ομάδα Α)

| Καταστάσεις σχεδιασμού με διάρκεια και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού | Μόνιμες Δράσεις |  | Κυρίαρχη μεταβλητή δράση (*) | Συνοδευτική μεταβλητή δράση (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δυσμενείς | Ευνοϊκές |  | Κύρια (εάν υφίσταται) | Άλλες |
| (Εξισ. 6.10) | γGj,supGkj,sup | γGj,infGkj,inf | γQ,1Qk,1 |  | γQ,iψ0,iQk,i |
| (*) Μεταβλητές δράσεις είναι αυτές που εξετάζονται στον Πίνακα Α1.1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές γ είναι: γGj,sup = 1,10 γGj,inf = 0,90 γQ,1 = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) γQ,i = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος της στατικής ισορροπίας αφορά την αντίσταση των δομικών μελών μπορεί να υιοθετηθεί, ως εναλλακτική περίπτωση για τους δύο ξεχωριστούς ελέγχους βάσει των Πινάκων Α1.2(Α) και Α1.2(Β), ένας συνδυασμένος έλεγχος, βάσει του Πίνακα Α1.2(Α), με τις ακόλουθες τιμές. γGj,sup = 1,35 γGj,inf = 1,15 γQ,1 = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) γQ,i = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή της τιμής γGj,inf = 1,00 τόσο στο ευνοϊκό όσο και στο δυσμενές σκέλος των μόνιμων δράσεων, δεν συνεπάγεται πιο δυσμενές αποτέλεσμα. |  |  |  |  |  |

Πίνακας Α1.2(Β) Τιμές σχεδιασμού δράσεων (STR/GEO) (Ομάδα Β)

Ο Πίνακας Α1.2(Β) ισχύει ως έχει αλλά μόνο για το τμήμα του που αναφέρεται στην εξίσωση 6.10. Δεν ισχύει το τμήμα του που αναφέρεται στις εξισώσεις 6.10α και 6.10β

Πίνακας Α1.2(Β) Τιμές σχεδιασμού δράσεων (STR/GEO) (Ομάδα Β)

| Μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού | Μόνιμες Δράσεις |  | Κυρίαρχη μεταβλητή δράση (*) | Συνοδευτική μεταβλητή δράση (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δυσμενείς | Ευνοϊκές |  | Κύρια (εάν υφίσταται) | Άλλες |
| (Εξισ. 6.10a) | γGj,supGkj,sup | γGj,infGkj,inf |  | γQ,1iψ0,1Qk,1 | γQ,iψ0,iQk,I |
| (Εξισ. 6.10b) | ξGj,supGkj,sup | ξGj,infGkj,inf | γQ,1Qk,1 |  | γQ,iψ0,iQk,I |
| (*) Μεταβλητές δράσεις είναι αυτές που εξετάζονται στον Πίνακα Α1.1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές γ είναι οι ακόλουθες: γGj,sup = 1,35 γGj,inf = 1,00 γQ,1 = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) γQ,i = 1,50 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) ξ=0,925 Βλέπε επίσης ΕΝ 1991 έως ΕΝ 1999 για τις τιμές του γ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για επιβαλλόμενες παραμορφώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι χαρακτηριστικές τιμές όλων των μόνιμων δράσεων από μία πηγή πολλαπλασιάζονται με το γG,sup εάν το συνολικό προκύπτον αποτέλεσμα της δράσης είναι δυσμενές και με το γG,inf εάν το συνολικό προκύπτον αποτέλεσμα της δράσης είναι ευνοϊκό. Για παράδειγμα, όλες οι δράσεις που προέρχονται από το ίδιον βάρος του φορέα μπορούν να θεωρηθούν ως προερχόμενες από μία πηγή. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση που εμπλέκονται διαφορετικά υλικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για εξειδικευμένους ελέγχους, οι τιμές για τα γG και γQ μπορούν να υποδιαιρεθούν σε γg και γq και στο συντελεστή αβεβαιότητας του προσομοιώματος γSD. Στις πλέον συνήθεις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τιμή του γSD μεταξύ 1,05 και 1,15. |  |  |  |  |  |

Πίνακας Α1.2(Γ) Τιμές σχεδιασμού δράσεων (STR/GEO) (Ομάδα Γ)

Ο Πίνακας Α1.2(Γ) δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Πίνακας Α1.2(Γ) Τιμές σχεδιασμού δράσεων (STR/GEO) (Ομάδα Γ)

| Καταστάσεις σχεδιασμού με διάρκεια και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού | Μόνιμες Δράσεις |  | Κυρίαρχη μεταβλητή δράση (*) | Συνοδευτική μεταβλητή δράση (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δυσμενείς | Ευνοϊκές |  | Κύρια (εάν υφίσταται) | Άλλες |
| (Εξισ. 6.10) | γGj,supGkj,sup | γGj,infGkj,inf | γQ,1Qk,1 |  | γQ,iψ0,iQk,i |
| (*) Μεταβλητές δράσεις είναι αυτές που εξετάζονται στον Πίνακα Α1.1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές γ είναι: γGj,sup = 1,00 γGj,inf = 1,00 γQ,1 = 1,30 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) γQ,i = 1,30 όπου δυσμενής (0 όπου ευνοϊκή) |  |  |  |  |  |

Α1.3.1(5)

Ο σχεδιασμός δομικών μελών στον οποίο εμπλέκονται και γεωτεχνικές δράσεις και αντίσταση του εδάφους θα γίνεται ακολουθώντας την προσέγγιση 2.

Επισημαίνεται ότι σε θέματα αμιγώς γεωτεχνικών έργων θα χρησιμοποιείται η προσέγγιση 3 για τις γεωτεχνικές δράσεις.

Α1.3.2 (Πίνακας Α1.3) Τιμές σχεδιασμού δράσεων στους συνδυασμούς τυχηματικών και σεισμικών δράσεων

Για την κύρια συνοδευτική μεταβλητή δράση στον τυχηματικό συνδυασμό θα χρησιμοποιείται ο συντελεστής ψ2 και ως εκ τούτου θα έχουμε ψ2,1Qκ,1 και όχι ψ1,1Qκ,1.

Κατά τα άλλα ο Πίνακας Α1.3 παραμένει ως έχει.

Πίνακας Α1.3 – Τιμές σχεδιασμού δράσεων για χρήση σε συνδυασμούς τυχηματικών και σεισμικών δράσεων.

| Καταστάσεις σχεδιασμού | Μόνιμες Δράσεις |  | Κυρίαρχη τυχηματική ή σεισμική δράση | Συνοδευτικές μεταβλητές δράσεις (**) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δυσμενείς | Ευνοϊκές |  | Κύρια (εάν υφίσταται) | Άλλες |
| Τυχηματικές (*) (Εξισ. 6.11α/β) | Gkj,sup | Gkj,inf | Αd | ψ21Qk1 | ψ2iQki |
| Σεισμικές (Εξισ. 6.12α/β) | Gkj,sup | Gkj,inf | γιΑΕΚ ή ΑΕD | ψ2,iQk,i |  |
| (*) Βλέπε επίσης ΕΝ 1991-1-2. (**) Μεταβλητές δράσεις είναι αυτές που εξετάζονται στον Πίνακα Α1.1. |  |  |  |  |  |

#### Α1.4.2(2) Κριτήρια λειτουργικότητας

Τα κριτήρια λειτουργικότητας προσδιορίζονται στους Ευρωκώδικες ΕΝ 1992 έως ΕΝ 1999 και στις αντίστοιχες Προσωρινές Συστάσεις

Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Β, Γ και Δ του Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτηρισμό για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.