Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1994-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μέρος 2: 	Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1994-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μέρος 2: 	Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ1994-2.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν  τις  εθνικά  προσδιοριζόµενες  παραµέτρους  που  θα χρησιµοποιούνται  στην  Ελλάδα  σε  εκείνες  τις  διατάξεις  του  Ευρωκώδικα  για  τις  οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραµέτρων αυτών. Ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτηµάτων.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1994-2 περιέχει εκτός από τους ειδικούς κανόνες για γέφυρες και τους γενικούς κανόνες του ΕΝ 1994-1-1 που έχουν εφαρµογή και σε γέφυρες. Οι εθνικές επιλογές διαχωρίζονται αντίστοιχα.

2.4.1.1(1)	Μερικός συντελεστής ασφαλείας για 	την οριακή κατάσταση επιβαλλόµενων παραµορφώσεων ( π.χ. ανύψωσης των εφεδράνων )

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γp = 1,0

2.4.1.2(5)	Μερικός συντελεστής ασφαλείας υλικού για τη διατµητική σύνδεση

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή  γV = 1,25

6.6.3.1(1)	Μερικός   συντελεστής   ασφαλείας   για   την   αντοχή   διατµητικού   ήλου κεφαλής

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή  γV = 1,25

6.8.2(1)	Μερικοί	συντελεστές	ασφαλείας	για	την	αντοχή	διατµητικού	ήλου κεφαλής σε κόπωση

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή  γMf,S =1,0

Καθεστώς Παραρτηµάτων

Το Πληροφοριακό Παράρτηµα C γίνεται υποχρεωτικό.

Παράρτηµα C

1.1.3(3)	Οδηγίες	για	τύπους	διατµητικών	συνδέσµων	διαφορετικών	από συγκολλητούς διατµητικούς ήλους κεφαλής

∆εν δίνονται τέτοιες οδηγίες.

2.4.1.2(6)	Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας γMf  και γMf,S

Ισχύουν οι συνιστώµενες τιµές.

5.4.4(1)	Συντελεστής συνδυασµού

Ισχύουν οι συνιστώµενες τιµές.

6.2.1.5(9)	Επιλογή µεταξύ των µεθόδων των (7) και (8) ή του Κεφαλαίου 10 του ΕΝ 1993-1-5

Ισχύουν οι µέθοδοι των (7) και (8).

6.2.2.5(3)	Τιµές των CRd,c  και K1

Ισχύουν οι συνιστώµενες τιµές.

6.3.1(1)	Κανόνες για εγκάρσιες ενσωµατωµένες διατοµές

∆εν δίνονται.

6.6.1.1(13)	Πρόσθετες οδηγίες

∆εν δίνονται.

6.6.4(1)	Κανόνες σχεδιασµού όταν δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες της (1)

Ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήµατος C.

6.8.1(3)	Τιµή του συντελεστή Ks

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή Ks = 0.75

6.8.2(1)	Τιµές των επιµέρους συντελεστών ασφαλείας γFf

Ισχύουν οι συνιστώµενες τιµές.

7.4.1(6)	Διαφορά θερµοκρασίας και σχετικά ειδικά µέτρα

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή 20Κ.

8.4.3(3)	Πρόσθετες πληροφορίες

∆εν δίνεται σχετική παραποµπή.