Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-6:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-6 : 	Γενικές Δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-6:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-6 : 	Γενικές Δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-6 και αφορούν τις δράσεις στους φορείς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1991-1-6 επιτρέπει εθνική επιλογή στις ακόλουθες διατάξεις του:

| #### Διάταξη | Θέμα |
| --- | --- |
| 1.1(3) | Κανόνες σχεδιασμού για βοηθητικές κατασκευές |
| 2 2(4) | Τοποθέτηση κατασκευαστικών φορτίων που κατατάσσονται ως ελεύθερα |
| 3.1(1)P | Κατάσταση σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε συνθήκες θύελλας |
| 3.1(5) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 | Περίοδοι επαναφοράς για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών τιμών των μεταβλητών δράσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής Ελάχιστη ταχύτητα ανέμου κατά τη διάρκεια κατασκευής |
| 3.1(7) | Κανόνες για το συνδυασμό των φορτίων χιονιού και των δράσεων ανέμου με τα κατασκευαστικά φορτία |
| 3.1(8) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 | Κανόνες που αφορούν γεωμετρικές ατέλειες του φορέα |
| 3.3(2) | Κριτήρια που συνδέονται με οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής |
| 3.3(6) | Απαιτήσεις λειτουργικότητας για βοηθητικές κατασκευές |
| 4.9(6) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 | Φορτία και στάθμες υδάτων για επιπλέοντες πάγους |
| 4.10(1)P | Προσδιορισμός των δράσεων για παγετό |
| 4.11.1(1) Πίνακας 4.1 | Συνιστώμενες χαρακτηριστικές τιμές για τα κατασκευαστικά φορτία Qca, Qcb και Qcc |
| 4.11.2(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 | Κατασκευαστικά φορτία για το προσωπικό και τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης |
| 4.12(1)P ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 | Δυναμικές επιρροές οφειλόμενες σε τυχηματικές δράσεις |
| 4.12(2) | Δυναμικές επιρροές οφειλόμενες σε πτώση αντικειμένων (εξοπλισμού) |
| 4.12 (3) | Τιμές σχεδιασμού φορτίων πρόσκρουσης από ανθρώπους |
| 4.13(2) | Σεισμικές δράσεις |
| Παράρτημα A1 A1.1(1) | Αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δράσεων που οφείλονται σε κατασκευαστικά φορτία |
| Παράρτημα A1 A1.3(2) | Χαρακτηριστικές τιμές των ισοδύναμων οριζόντιων δυνάμεων |
| Παράρτημα A2 A2.3(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 | Τιμές σχεδιασμού των βελών για την τμηματική προώθηση γεφυρών |
| Παράρτημα A2 A2.4(2) | Απομείωση της χαρακτηριστικής τιμής των φορτίων χιονιού |
| Παράρτημα A2 A2.4(3) | Απομειωμένες τiμές χαρακτηριστικών φορτίων χιονιού για τον έλεγχο της στατικής ισορροπίας |
| Παράρτημα A2 A2.5(2) | Τιμές σχεδιασμού των οριζόντιων δυνάμεων τριβής |
| Παράρτημα A2 A2.5(3) | Προσδιορισμός των συντελεστών τριβής μmin και μmax |

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς του Πληροφοριακού Παραρτήματος Β του EN 1991-1-6.

1.1(3) : (Κανόνες σχεδιασμού για βοηθητικές κατασκευές)

Κανόνες σχεδιασμού για βοηθητικές κατασκευές μπορούν, εφόσον απαιτείται, να ορίζονται για το συγκεκριμένο έργο. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

2.2(4) : (Τοποθέτηση κατασκευαστικών φορτίων που κατατάσσονται ως ελεύθερα)

Τα όρια των κατασκευαστικών φορτίων, στην περίπτωση που αυτά κατατάσσονται ως ελεύθερα, θα καθορίζονται για το συγκεκριμένο έργο στα συμβατικά τεύχη είτε στη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη την επιλεγείσα μέθοδο κατασκευής. Εφόσον αυτή δεν προσδιορίζεται μονοσήμαντα, θα λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό όλες οι δυνατές δόκιμες μέθοδοι κατασκευής, αλλιώς θα θεωρείται ότι τα υπόψη κατασκευαστικά φορτία μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε θέση χωρίς περιορισμούς.

3.1(1)P : (Κατάσταση σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε συνθήκες θύελλας)

Δράσεις ανέμου υπό συνθήκες θύελλας (λ.χ. κυκλώνας, καταιγίδα) θα θεωρούνται ως τυχηματική κατάσταση σχεδιασμού.

3.1 (5) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : (Περίοδοι επαναφοράς για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών τιμών των    μεταβλητών δράσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής)

Ισχύουν γενικά οι συνιστώμενες περίοδοι επαναφοράς που περιέχονται στον Πίνακα 3.1, εκτός αν με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο

3.1 (5) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : (Ελάχιστη ταχύτητα ανέμου κατά τη διάρκεια κατασκευής)

Αυτή ορίζεται ίση με 20 m/s για χρονική διάρκεια μέχρι 3 μήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο

3.1(7) : (Κανόνες για το συνδυασμό των φορτίων χιονιού και των δράσεων ανέμου με      τα κατασκευαστικά φορτία )

Γενικά δεν θα λαμβάνεται υπόψη ταυτόχρονη δράση χιονιού και ανέμου, εκτός αν αυτό ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

3.1(8) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : (Κανόνες που αφορούν γεωμετρικές ατέλειες του φορέα)

Εφόσον δεν καθορίζονται σε άλλο μέρος των Ευρωκωδίκων (βλ. λ.χ. EN 1990:2002, παρ. 3.5(3) και (7) και Παράρτημα Α2 του EN 1991-1-6), κανόνες που αφορούν γεωμετρικές ατέλειες του φορέα μπορούν για συγκεκριμένο έργο να καθορίζονται στη μελέτη, υποκείμενοι στην έγκριση της Υπηρεσίας.

3.3(2) : (Κριτήρια που συνδέονται με οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής)

Εφόσον δεν καθορίζονται σε άλλο μέρος των Ευρωκωδίκων ή για το συγκεκριμένο έργο, θα ταυτίζονται με τα αντίστοιχα κριτήρια για τον αποπερατωμένο φορέα.

3.3(6) : (Απαιτήσεις λειτουργικότητας για βοηθητικές κατασκευές )

Αυτές μπορούν, εφόσον απαιτείται, να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μόνιμες κατασκευές ή να ορίζονται για το συγκεκριμένο έργο. Στην τελευταία περίπτωση θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

4.9(6) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : (Φορτία και στάθμες υδάτων για επιπλέοντες πάγους)

Εφόσον απαιτείται, θα ορίζονται για το συγκεκριμένο έργο φορτία και στάθμες υδάτων οφειλόμενα σε επιπλέοντες πάγους.

4.10(1)P : (Προσδιορισμός των δράσεων για παγετό)

Εφόσον απαιτείται, θα ορίζονται για το συγκεκριμένο έργο δράσεις οφειλόμενες στον παγετό. Στην περίπτωση αυτή ως γνώμονας θα λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα EN 1993-3 και ISO 12494.

4.11.1(1) και Πίνακας 4.1 : (Συνιστώμενες χαρακτηριστικές τιμές για τα κατασκευαστικά φορτία Qca, Qcb  και Qcc)

Η χαρακτηριστική τιμή qca,k του ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου λόγω προσωπικού και εργαλείων χειρός, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4.11.2 του EN 1991-1-6 θα λαμβάνεται ίση με 1,0 kN/m2, εκτός αν οριστεί διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

Οι χαρακτηριστικές τιμές του ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου qcb,k και του συγκεντρωμένου φορτίου Fcb,k λόγω αποθήκευσης υλικών κλπ. μπορεί να καθορίζονται για το συγκεκριμένο έργο. Ειδικά στην περίπτωση των γεφυρών θα λαμβάνονται υπόψη ως ελάχιστες τιμές : qcb,k = 0,2 kN/m2 και Fcb,k = 100 kN, όπου το Fcb,k για τη μελέτη εφαρμογής μπορεί να εφαρμόζεται σε μια ονομαστική επιφάνεια. Για τις πυκνότητες των υλικών κατασκευής  βλ. το EN1991-1-1.

Η χαρακτηριστική τιμή qcc,k του ομοιόμορφα κατανεμημένου (ή και συγκεντρωμένου Qcc,k) φορτίου λόγω μη μόνιμου εξοπλισμού μπορεί να καθορίζεται για το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον προμηθευτή και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (λ.χ. τα EN 12811 και 12812 για το σχεδιασμό των τύπων και των ικριωμάτων). Αν δεν διατίθεται ακριβέστερη πληροφόρηση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ένα ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο με ελάχιστη χαρακτηριστική τιμή qcc,k  = 0,5 kN/m2.

4.11.2(1) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : (Κατασκευαστικά φορτία για το προσωπικό και τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης)

Οι χαρακτηριστικές τιμές δράσεων Qca και Qcc θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα. Οι χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων που οφείλονται στα κατασκευαστικά φορτία κατά τη σκυροδέτηση (Qcf) μπορεί να λαμβάνονται από τον Πίνακα 4.2 του EN 1991-1-6 και για το νωπό σκυρόδεμα από το EN 1991-1-1:2002, Πίνακας A.1. Αν χρειάζεται να ορισθούν άλλες τιμές, για παράδειγμα, κατά τη χρήση αυτοεπιπεδούμενου σκυροδέματος ή προκατασκευασμένων προϊόντων, αυτές θα βασίζονται σε πληροφορίες από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο έργο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

4.12.(1)P – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : (Δυναμικές επιρροές οφειλόμενες σε τυχηματικές δράσεις)

Εφόσον απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο, θα γίνεται ιδιαίτερος δυναμικός υπολογισμός ή θα ορίζεται κατάλληλος συντελεστής δυναμικής επαύξησης, υπό την αίρεση αποδοχής του από την Υπηρεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη συντηρητικά συντελεστής δυναμικής επαύξησης ίσος με 2.

4.12.(2) : (Δυναμικές επιρροές οφειλόμενες σε πτώση αντικειμένων (εξοπλισμού))

Εφόσον απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο, θα γίνεται ιδιαίτερος δυναμικός υπολογισμός ή θα ορίζεται κατάλληλος συντελεστής δυναμικής επαύξησης, υπό την αίρεση αποδοχής του από την Υπηρεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη συντηρητικά συντελεστής δυναμικής επαύξησης ίσος με 2.

4.12.(3) : (Τιμές σχεδιασμού φορτίων πρόσκρουσης από ανθρώπους)

Αν δεν καθορίζεται με ακριβέστερο τρόπο ή για το συγκεκριμένο έργο, η τιμή σχεδιασμού μιας δύναμης από ανθρώπινη πρόσκρουση μπορεί να λαμβάνεται ίση με :

- α) 2,5 kN εφαρμοζόμενα σε μια επιφάνεια 200 mm x 200 mm, για να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της απλής πρόσπτωσης (πτώσης από παραπάτημα)

- β) 6,0 kN εφαρμοζόμενα σε μια επιφάνεια 300 mm x 300 mm, για να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της πτώσης από ύψος.

4.13(2) : (Σεισμικές δράσεις)

Οι τιμές σχεδιασμού της εδαφικής επιτάχυνσης θα λαμβάνονται από το ΕΝ 1998 (-1 ή –2, ανάλογα με το είδος του φορέα), κατάλληλα αναγόμενες στην περίοδο επαναφοράς που αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια της εξεταζόμενης φάσης κατασκευής (λαμβάνοντας επαρκή περιθώρια έναντι πιθανής παράτασής της λόγω καθυστερήσεων κλπ.). Σχετικά βλ. EN 1998-1, παρ. 2.1(4) και EN 1998-2, Παράρτημα Α.

Ο συντελεστής σπουδαιότητας γI θα λαμβάνεται γενικά ίσος με 0,8 (βλ. EN 1998-1, παρ. 4.2.5(4) και (5)).

Παράρτημα Α1 – Α1.1(1) : (Αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δράσεων που οφείλονται σε κατασκευαστικά φορτία)

Για τον υπολογισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών των μεταβλητών δράσεων που οφείλονται σε κατασκευαστικά φορτία θα λαμβάνονται ψ0 = 1,0 και ψ2 = 0,3.

Παράρτημα Α1 – Α1.3(2) : (Χαρακτηριστικές τιμές των ισοδύναμων οριζόντιων δυνάμεων)

Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο η ονομαστική τιμή Fhn των οριζοντίων δυνάμεων (πλέον των οριζομένων στην παρ. 4.11.1(3) του παρόντος) θα λαμβάνεται ίση με το 3% των κατακόρυφων φορτίων από το δυσμενέστερο συνδυασμό δράσεων.

Παράρτημα Α2 – Α2.3(1) – ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: (Τιμές σχεδιασμού των βελών για την τμηματική προώθηση γεφυρών)

Θα εφαρμόζονται οι συνιστώμενες στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 της παρ. Α.2.3(1) τιμές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

Παράρτημα Α2 – Α2.4(2) : (Απομείωση της χαρακτηριστικής τιμής των φορτίων χιονιού)

Στην περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια κατασκευής γεφυρών το τυχόν χιόνι απομακρύνεται σε καθημερινή βάση (χωρίς εξαίρεση Σαββατοκύριακου και αργιών), με τήρηση κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η χαρακτηριστική τιμή του χιονιού να λαμβάνεται ίση με το 30% της αντίστοιχης τιμής για μόνιμες καταστάσεις σχεδιασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

Παράρτημα Α2 – Α2.4(3) : (Απομειωμένες τιμές χαρακτηριστικών φορτίων χιονιού για τον έλεγχο της στατικής ισορροπίας)

Θα εφαρμόζεται το συνιστώμενο στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρ. Α.2.4(3) ποσοστό 75% της αντίστοιχης μόνιμης κατάστασης σχεδιασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

Παράρτημα Α2 – Α2.5(2) : (Τιμές σχεδιασμού των οριζόντιων δυνάμεων τριβής)

Θα εφαρμόζεται το συνιστώμενο στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρ. Α.2.5(2) ποσοστό 10% του κατακόρυφου φορτίου, ώστε να προκύπτει το δυσμενέστερο δυνατό αποτέλεσμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο.

Παράρτημα Α2 – Α2.5(2) : (Προσδιορισμός των συντελεστών τριβής μmin και μmax)

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο ή δεν διατίθενται ακριβέστερες τιμές με βάση πιστοποιημένες κατάλληλες δοκιμές, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες ελάχιστη και μέγιστη τιμές συντελεστών τριβής: μmin = 0 και μmax = 0,04.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Παραρτήματα Α1 και Α2 διατηρούν τον κανονιστικό τους χαρακτήρα, ενώ το Παράρτημα Β διατηρεί τον πληροφοριακό του χαρακτήρα για την εφαρμογή του EN 1991-1-6 στην Ελλάδα.