Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-3:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-3 :  Φορτία χιονιού

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1991-1-3:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 :   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέρος 1-3 :  Φορτία χιονιού

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-3 και αφορά τον δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων που υπόκεινται σε δράσεις χιονιού.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις καθορίζουν τις τιμές των εθνικώς προσδιορίσιμων παραμέτρων που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κατά των σχεδιασμό κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ1991-1-3 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής παραγράφους του:

1.1(2)

1.1(3)

1.1(4)

2.(3)

2.(4)

3.3(1)

3.3(3)

4.1(1)

4.2(1)

4.3(1)

5.2(2) (Σημείωση: στο Κείμενο του Ευρωκώδικα αναφέρεται λανθασμένως 5.2(1), ενώ το ορθόν είναι 5.2(2).)

5.2(5)

5.2(6)

5.2(7)

5.3.3(4)

5.3.4(3)

5.3.5(1)

5.3.5(3)

5.3.6(1)

5.3.6(3)

6.2(2)

6.3(1)

6.3(2)

Παράρτημα Α(1) (δια του πίνακα Α1)

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων του ΕΝ1991-1-3.

ΜΕΡΟΣ Α: Εθνικώς προσδιορίσιμες παράμετροι.

1.1	Πεδίο εφαρμογής

(2)

Σημείωση 1:

Για τοποθεσίες με υψόμετρο μεγαλύτερο από 1500m πρέπει να γίνεται ειδική μελέτη και αξιολόγηση

1.1	Πεδίο εφαρμογής

(3)

Σημείωση:

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έργο, για τις ανάγκες εφαρμογής του Ευρωκώδικα ΕΝ1991-1-3 η Ελλάς διαιρείται σε τρεις ζώνες:

Ζώνη Α: Νομοί Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας  και όλα τα νησιά πλην των Σποράδων και της Εύβοιας

Ζώνη Γ: Νομοί Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Σποράδες και Εύβοια

Ζώνη Β: Υπόλοιπη Χώρα

1.1	Πεδίο εφαρμογής

(4)

Σημείωση:

Το παράρτημα Β έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις εξαιρετικών παρασύρσεων χιονιού.

Κεφάλαιο  2 Κατάταξη των Δράσεων

(3)

Σημείωση: Για τις τοποθεσίες της Ζώνης Γ που έχουν υψόμετρο μεγαλύτερο από 1000m, πρέπει να προβλέπονται και εξαιρετικά φορτία χιονιού τα οποία θα θεωρούνται ως τυχηματική δράση.

Κεφάλαιο  2 Κατάταξη των Δράσεων

(4)

Σημείωση:

Οι εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού κατατάσσονται στις τυχηματικές καταστάσεις.

3.3	Εξαιρετικές συνθήκες

(1)

Σημείωση 2:

Η κατάσταση σχεδιασμού που πρέπει να λαβαίνεται υπόψη είναι η «με διάρκεια / παροδική» κατάσταση σχεδιασμού

3.3	Εξαιρετικές συνθήκες

(3)

Σημείωση 2:

Η κατάσταση σχεδιασμού που πρέπει να λαβαίνεται υπόψη είναι η «με διάρκεια / παροδική» κατάσταση σχεδιασμού

4.1	Χαρακτηριστικές τιμές

(1)

Σημείωση 1:

Το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος σε μια τοποθεσία εξαρτάται από την ζώνη στην οποία ανήκει η  τοποθεσία (βλ παρ. 1.1.(3)) καθώς και από το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Για κάθε ζώνη, το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, sk,A, δίνεται από την παρακάτω σχέση:

sk,A =sk,0 1 + A9172

όπου:

sk,0	είναι το χαρακτηριστικό φορτίου χιονιού σε έδαφος που βρίσκεται στην στάθμη της θάλασσας (Α=0). Η τιμή του δίνεται στον Πίνακα 1 συναρτήσει της ζώνης (βλ. παρ. 1.1(3) για τον καθορισμό των ζωνών)

Α	είναι το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). Το υψόμετρο Α μετριέται με ακρίβεια 100m. Το υψόμετρο στρογγυλεύεται στην αμέσως μεγαλύτερη εκατοντάδα.

Πίνακας 1. Τιμές του χαρακτηριστικού φορτίο χιονιού στο έδαφος, sk,0, στην στάθμη της θάλασσας (Α=0m) συναρτήσει της ζώνης

| Ζώνη | sk,0 (kN/m2) |
| --- | --- |
| Α | 0,4 |
| Β | 0,8 |
| Γ | 1,7 |

4.2	Άλλες αντιπροσωπευτικές τιμές

(2)

Σημείωση:

Οι τιμές των συντελεστών συνδυασμού, ψ0, ψ1, ψ2, δίνονται στον πίνακα 4.1 της 4.2.

4.3	Χειρισμός εξαιρετικών φορτίων χιονιού επί του εδάφους

Ο συντελεστής εξαιρετικών φορτίων χιονιού, Cesl, λαμβάνεται ίσος με 2,0.

5.2	Διατάξεις φορτίων

(2)

Σημείωση:

Το παράρτημα Β έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις εξαιρετικών παρασύρσεων χιονιού.

5.2	Διατάξεις φορτίων

(5)

Σημείωση 2:

Το φορτίο θα διατάσσεται έτσι ώστε να προκαλούνται τα δυσμενέστερα, κατά περίπτωση, εντατικά μεγέθη

5.2	Διατάξεις φορτίων

(6)

Σημείωση:

Θα καθορίζεται αιτιολογημένα για κάθε συγκεκριμένο έργο όπου συντρέχουν τέτοιες συνθήκες.

5.2	Διατάξεις φορτίων

(7)

Σημείωση:

Οι τιμές του συντελεστού εκθέσεως, Ce, δίνονται στον πίνακα 5.1 της 5.2.

5.3.3	Δικλινείς στέγες

(4)

Σημείωση:

Δεν προβλέπονται πρόσθετες οδηγίες. Εάν απαιτείται, λόγω τοπικών συνθηκών, θα καθορίζονται συγκεκριμένα για κάθε συγκεκριμένο έργο.

5.3.4	Στέγες πολλών ανοιγμάτων

(3)

Σημείωση:

Το παράρτημα Β έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις εξαιρετικών παρασύρσεων χιονιού.

5.3.5	Κυλινδρικές στέγες

(1)

Σημείωση 1:

Το άνω όριο για το μ3 είναι 2,0.

5.3.5	Κυλινδρικές στέγες

(3)

Σημείωση:

Δεν προβλέπονται πρόσθετες οδηγίες.

5.3.6 	Στέγες σε επαφή με, ή κοντά σε, υψηλότερες κατασκευές

(1)

Σημείωση 1:

Το εύρος τιμών του συντελεστή σχήματος φορτίου χιονιού λόγω ανέμου, μw , είναι μεταξύ 0,8 και 4,0.

5.3.6 	Στέγες σε επαφή με, ή κοντά σε, υψηλότερες κατασκευές

(3)

Σημείωση:

Το παράρτημα Β έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις εξαιρετικών παρασύρσεων χιονιού.

6.2 	Παράσυρση χιονιού σε προεξοχές και εμπόδια

(2)

Σημείωση:

Το παράρτημα Β έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις εξαιρετικών παρασύρσεων χιονιού.

6.3	Χιόνι προεξέχον από την άκρη της στέγης

(1)

Σημείωση:

Η παράγραφος 6.3 εφαρμόζεται για τοποθεσίες με υψόμετρο άνω των 800m.

6.3	Χιόνι προεξέχον από την άκρη της στέγης

(2)

Σημείωση:

Ο συντελεστής, k, που λαβαίνει υπόψη του το μή κανονικό σχήμα του χιονιού που προεξέχει από την στέγη υπολογίζεται από την σχέση k=3/d και δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερος από dγ όπου d το πάχος του στρώματος χιονιού στην στέγη σε μέτρα και γ η πυκνότητα του χιονιού η η οποία για αυτόν τον υπολογισμό μπορεί  να λαβαίνεται ίση με 3 kN/m2 (βλ. Σχήμα 6.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστάσεις σχεδιασμού και διαρρυθμίσεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

Σημείωση 1:

Εξαιρετικές συνθήκες χαρακτηρίζονται οι συνθήκες εκείνες για τις οποίες υπάρχουν είτε εξαιρετικές χιονοπτώσεις είτε / και εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστάσεις σχεδιασμού και διαρρυθμίσεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

Σημείωση 2:

Στις περιπτώσεις εξαιρετικών χιονοπτώσεων δεν απαιτείται έλεγχος των τοπικών φαινομένων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.

ΜΕΡΟΣ Β: Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Γ, Δ και Ε διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα με εξαίρεση εκείνες τις διατάξεις του  παραρτήματος Γ που αφορούν την Ελλάδα και που έχουν ενσωματωθεί στις υπόψη Προσωρινές Συστάσεις.