Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1993-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 :   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Μέρος 1-1 : 	Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1993-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 :   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Μέρος 1-1 : 	Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1993-1-1 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα-Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1993-1-1 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του:

- 2.3.1(1)

- 3.1(2)

- 3.2.1(1)

- 3.2.2(1)

- 3.2.3(1)

- 3.2.3(3)Β

- 3.2.4(1)Β

- 5.2.1(3)

- 5.2.2(8)

- 5.3.2(3)

- 5.3.2(11)

- 5.3.4(3)

- 6.1(1)Β

- 6.1(1)

- 6.3.2.2(2)

- 6.3.2.3(1)

- 6.3.2.3(2)

- 6.3.2.4(1)Β

- 6.3.2.4(2)Β

- 6.3.3(5)

- 6.3.4(1)

- 7.2.1(1)Β

- 7.2.2(1)Β

- 7.2.3(1)Β

- ΒΒ.1.3(3)Β

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων A, B, AB και BB του Ευρωκώδικα ΕΝ 1993-1-1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όταν σε μια από τις παραπάνω διατάξεις αντιστοιχεί στις παρούσες Προσωρινές Συστάσεις μια παύλα (-) αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ευρωκώδικα και οι συνιστώμενες τιμές του Ευρωκώδικα ή ότι δεν προβλέπεται στις παρούσες Προσωρινές Συστάσεις κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση, μολονότι παρέχεται αυτή η ευχέρεια.

## 2.3.1(1) Δράσεις και περιβαλλοντικές επιρροές

-

### 3.1 (2) Υλικά

-

3.2.1 (1) Ιδιότητες υλικού

-

3.2.2 (1) Απαιτήσεις ολκιμότητας

-

3.2.3 (1) και 3.2.3 (3)Β Αντοχή σε κρούση

- Η χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό θα λαμβάνεται σύμφωνα με το ΕΝ 1991-1-5 και τις αντίστοιχες Προσωρινές Συστάσεις.

- Θα γίνεται χρήση του Πίνακα 2.1 του ΕΝ 1993-1-10 για σΕd=0.25 fy(t).

3.2.4 (1)B Ιδιότητες κατά τη διεύθυνση του πάχους

-

5.2.1 (3) Επιδράσεις της παραμορφωμένης γεωμετρίας του φορέα

-

5.2.2 (8) Ευστάθεια πλαισίων

-.

5.3.2 (3) Ατέλειες για ανάλυση πλαισίων

-

5.3.2 (11)

-

#### 5.3.4 (3) Ατέλειες μελών

-

6.1 (1)Β και 6.1 (1) Οριακές καταστάσεις αστοχίας

-

6.3.2.2 (2) Καμπύλες στρεπτοκαμπτικού λυγισμού

-

6.3.2.3 (1) και 6.3.2.3 (2) Καμπύλες στρεπτοκαμπτικού λυγισμού για ελατές διατομές ή ισοδύναμες συγκολλητές

-

6.3.2.4 (1)B και 6.3.2.4 (2)Β Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για δοκούς με πλευρικές στηρίξεις σε κτίρια

-

6.3.3 (5) Μέλη σταθερής διατομής υπό κάμψη και αξονική θλίψη

Μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι δύο εναλλακτικές μέθοδοι, 1 και 2.

6.3.4 (1) Γενική μέθοδος για πλευρικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν δεν δίνει πληροφορίες για τη μέθοδο αυτή.

7.2.1 (1)Β Κατακόρυφα βέλη

Για τα όρια των κατακορύφων βελών ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

|  | wmax | w3 |
| --- | --- | --- |
| Μη βατές στέγες | L/200 | L/250 |
| Πατώματα και βατές στέγες | L/250 | L/300 |

7.2.2 (1)Β Οριζόντιες παραμορφώσεις

Για τα όρια των οριζόντιων παραμορφώσεων ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

- Μονώροφα κτίρια χωρίς γερανογέφυρες:                u≤H150

- Μονώροφα κτίρια με γερανογέφυρες:  βλέπε ΕΝ 1993 – Μέρος 6.

- Πολυώροφα κτίρια:  Δεν προβλέπονται όρια παραμορφώσεων, πλην της περίπτωσης του σεισμού, όπου ισχύουν οι διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού.

7.2.3 (1)Β Δυναμικές επιρροές

Πλην των περιπτώσεων όπου γίνεται ακριβής δυναμική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη την απόσβεση του φορέα, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Για πατώματα συνήθων κτιρίων, η θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3Hz. Ο περιορισμός αυτός θεωρείται ότι ικανοποιείται αν για το συχνό συνδυασμό δράσεων είναι w1+w3≤28mm.

- Για πατώματα αιθουσών χορού, γυμναστικής και παρόμοιων χρήσεων, όπου τα ωφέλιμα φορτία δρουν δυναμικά, τα ανωτέρω όρια γίνονται 5Hz και 10 mm αντιστοίχως.

ΒΒ.1.3 (3)Β Μέλη κοίλων διατομών

-

Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Α, Β, ΑΒ και ΒΒ του Ευρωκώδικα ΕΝ 1993-1-1 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτηρισμό για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.