Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1998-5:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 :  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέρος 5: 	Θεμελιώσεις, έργα αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1998-5:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέρος 5: 	Θεμελιώσεις, έργα αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα

# 1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5 «Αντισεισμικός σχεδιασμός – Θεμελιώσεις, έργα αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα».

Οι Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις Εθνικά Προσδιορίσιμες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στη Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1998-5 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του:

3.1(3)

4.1.4(11)

5.2.(2)γ

Οι Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων Α, C, D και F του ΕΝ 1998-5.

# 2.	ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

3.1(3) Παράμετροι αντίστασης του εδάφους

Σε συμφωνία με τις Προσωρινές Συστάσεις του Ευρωκώδικα 7-1 (ΕΝ 1997-1), για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού Θεμελιώσεων, Έργων Αντιστήριξης και λοιπών Γεωτεχνικών Έργων, θα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (DA-2) και ειδικότερα η παραλλαγή 2* (DA-2*), στον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά οι χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών παραμέτρων (ομάδα Μ1 με γΜ = 1,0) και η συνολική προκύπτουσα αντίσταση του εδάφους διαιρείται με συντελεστή αντίστασης (γR) της ομάδας R2.

Η τιμή του γR θα λαμβάνεται ίση με τη μονάδα (γR = 1,0) σε όλες τις αναλύσεις υπό σεισμικές δράσεις (π.χ. έλεγχος αντίστασης σε ολίσθηση ή άλλον τύπο αστοχίας έργων αντιστηρίξεως, έλεγχος επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων έναντι υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, έλεγχος ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων).

Σημειώνεται ότι για την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού ισχύει γενικά ενιαία τιμή του συντελεστή δράσεων γΕ = 1,00.

4.1.4(11) Εδάφη υποκείμενα σε ρευστοποίηση

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή λ = 0,8.

5.2(2)γ Μείωση εύρους σεισμικής μετακίνησης με το βάθος

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ρ = 0,65.

### Καθεστώς παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Α, C, D και F του Ευρωκώδικα 1998-5 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτηρισμό για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.